Вопросы, поступившие при подготовке к публичному мероприятию 18.03.2026

- Вопрос: Требуется ли проводить расследование при потере электростанцией мощности генерирующего оборудования на 25 МВт?

Ответ:

В соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.09.2025 № 1489, под технологическими нарушениями в электроэнергетике понимается, в том числе, аварийное снижение мощности генерирующего оборудования электростанции на величину 25 МВт и более вследствие отключения вспомогательного оборудования или возникновения иной неисправности на электростанции. Данный момент, в соответствии с Правилами расследования, является инцидентом I категории.

Инцидент I категории – технологическое нарушение, не являющееся аварией, состоящее в наступлении одного или нескольких событий:

- отключение (снижение) генерации 25 МВт и более;

- отключение электротехнического оборудования 110 кВ и выше;

- отклонение частоты, превышение перетока мощности;

- полная потеря 1 из видов контроля за объектами электроэнергетики для станций 25 МВт и более и электросетевых объектов 110 кВ и выше;

- нарушение в явном виде диспетчерской дисциплины;

- переход станции 25 МВт и более в режим выживания;

- полная потеря СН на станции 25 МВт и более или объекте электроэнергетики 110 кВ и выше более 1 часа;

- массовые отключения 6-35 кВ суммарной мощностью от 10 МВт до 100 МВт.

Таким образом, расследования требуют:

- аварийное снижение фактической мощности на величину 25 МВт 
и более по любой причине из-за неисправности;

- отказ оперативного персонала от выполнения диспетчерской команды диспетчерского персонала;

- переход тепловой электростанции в режим выживания 
с использованием неснижаемого запаса топлива;

- нарушение (отказ) в работе СДТУ, полное пропадание одного из видов связи (ранее прямого требования не было).

Не требуют расследования:

- отключение котла, если не привело к снижению мощности;

- произошло обрушение несущих конструкций зданий;

- отклонение частоты на шинах РУ АЭС;

- разделение ЭС на части, выделение на изолированную работу энергорайона;

- вывод из работы электрооборудования системы электропитания АЭС действием устройств РЗА;

- ограничение мощности выдачи станции 100 МВт более 1 суток;

- отключения потребителей в зависимости от численности человек;

- превышение лимитов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- нарушение, приводящее к потере управляемости объекта электроэнергетики менее 25 МВт и напряжением менее 110 кВ.

Представители Ростехнадзора, согласно Правилам расследования, имеют право принимать участие в расследовании причин аварий и инцидентов I категории.

- Вопрос: Какие работники в организации, на балансе которой находится гидротехническое сооружение, должны быть аттестованы 
по вопросам безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений?

Ответ:

В соответствии с статьёй 9.1 Федерального закона от 29.07.2018 № 117 «О безопасности гидротехнических сооружений» работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидротехнических сооружений, в целях подтверждения знания обязательных требований обязаны не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений.

Первичная аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится не позднее одного месяца:

при назначении на соответствующую должность;

при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации;

при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации.

Внеочередная аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится в случаях, если в отношении работников выявлены нарушения обязательных требований, определенные в актах, содержащих результаты проведения технического расследования причин аварии на гидротехническом сооружении.

- Вопрос: ОПО зарегистрирован в государственном реестре. Произошла смена эксплуатирующей организации. Какие документы необходимо предоставить новой эксплуатирующей организации в МТУ РТН для регистрации ОПО в таком случае?

Ответ:

В соответствии с п.28 Правил регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.09.2025 № 1363 (далее – Правила), для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, по основаниям, предусмотренным пп."а"-"в" п.27 Правил, эксплуатирующая организация представляет заявление 
о внесении изменений в сведения, соответствующее требованиям, установленным Правилами, и прилагаемые к нему документы и сведения, предусмотренные 
п.п. 13, 14 и 16 Правил, подтверждающие наличие указываемых в заявлении 
о внесении изменений в сведения оснований для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, из числа оснований, предусмотренных пп."а"-"в" п.27 Правил. При этом в предусмотренные пп."а" п.13 Правил сведения, характеризующие опасный производственный объект, дополнительно включаются следующие сведения:

а) регистрационный номер опасного производственного объекта;

б) федеральный орган исполнительной власти или Корпорация, осуществившие регистрацию опасного производственного объекта 
в государственном реестре.

4. Вопрос: В форме сведений, характеризующих ОПО (Приложение № 2 к Административному регламенту Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов 
в государственном реестре опасных производственных объектов 
от 8 апреля 2019 г. № 140) идет ссылка на отмененный приказ Ростехнадзора 
от 30 ноября 2020 г. № 471. Планируется ли внесение изменений 
в Административный регламент?

Ответ:

Разработка административных регламентов не входит в компетенцию территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Вопрос: По какой форме теперь подавать на перерегистрацию ОПО? Будет ли новая форма?

Ответ:

В рамках предоставления государственной услуги все типовые формы установлены положениями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140 (далее - Регламент).

До актуализации Регламента (отмены, новой редакции, внесения изменений и т.п.) он продолжает действовать в части не противоречащей Правилам.

- Вопрос. В какие сроки после постановки на учет технических устройств необходимо зарегистрировать ОПО в составе этого технических устройств?

Ответ:

В соответствии с п.20 Правил заявление о регистрации объекта 
и прилагаемые к нему документы и сведения представляются в федеральный орган исполнительной власти или Корпорацию не позднее 10 рабочих дней 
со дня начала эксплуатации опасного производственного объекта.

- Вопрос. Если есть выписка из ЕГРН на землю, здание, а нет выписки на газопровод сети газопотребления. С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2025 
№ 1363 можно зарегистрировать ОПО без данного документа 
на газопровод?

Ответ:

В соответствии с пп. «б» п.13 Правил для регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре эксплуатирующая организация представляет копии документов, подтверждающих наличие у эксплуатирующей организации на праве собственности или ином законном основании:

- либо земельных участков, на которых размещается опасный производственный объект, или зданий и сооружений на опасном производственном объекте (в случае если соответствующие права на такие земельные участки или здания и сооружения (обременения таких земельных участков или зданий и сооружений) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);

- либо технических устройств, с применением которых осуществляются процессы (выполняются работы).

- Вопрос. Подскажите пожалуйста, есть ли особые правила оформления машиночитаемой доверенности для сотрудника организации для того чтобы подавать от юридического лица документы (заявления) 
в Ростехнадзор через единый портал государственных услуг?

Ответ:

В соответствии с п.18 Правил заявление о регистрации объекта, заявление о внесении изменений в сведения, заявление об исключении объекта и прилагаемые к ним документы и сведения подписываются руководителем эксплуатирующей организации (для юридического лица - руководителем юридического лица, для индивидуального предпринимателя - индивидуальным предпринимателем) усиленной квалифицированной электронной подписью либо физическим лицом, действующим от имени эксплуатирующей организации на основании подтверждающей его полномочия доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке, и представляются в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Полномочия представителя эксплуатирующей организации могут быть подтверждены с использованием функционала платформы полномочий единого портала.

- Вопрос. Требуется ли получать «Разрешение на пуск ПС 
в работу» в случае реорганизации в форме присоединения организации эксплуатирующей ОПО с применением ПС? Требуется ли наличие «Разрешения на пуск ПС в работу» для перерегистрации ОПО в связи со сменой эксплуатирующей ОПО организации?

Ответ:

Действующие нормативно-правовые акты в области промышленной безопасности не предусматривают получение разрешения на пуск ПС в работу в случае реорганизации в форме присоединения организации эксплуатирующей ОПО с применением ПС.

В соответствии с пунктом 138 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30.12.2020, рег. № 61983, с изменениями от 22.01.2024 № 16, решение о пуске в работу ПС выдается инженерно-техническим работником, ответственным 
за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, 
с записью в паспорте ПС на основании предложений комиссии о возможности пуска ПС в работу, в том числе, при смене эксплуатирующей организации для ПС, отработавших срок службы.

- Вопрос. Разрешена ли эксплуатация поставленного на учет технического устройства, например, сосуда, работающего под избыточным давлением, до регистрации ОПО и при необходимости, получения лицензии на этот вид деятельности.

Ответ:

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ (далее - Федерльный закон № 116-ФЗ) опасные производственные объекты (далее – ОПО) подлежат регистрации 
в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Порядок регистрации ОПО в государственном реестре установлен постановлением Правительства Российской Федерации «О регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» от 03.09.2025 № 1363 (далее – Постановление № 1363).

В соответствии с пунктом 20 Постановления № 1363 заявление о регистрации объекта и прилагаемые к нему документы и сведения представляются в федеральный орган исполнительной власти или Корпорацию не позднее 10 рабочих дней со дня начала эксплуатации опасного производственного объекта.

Однако в силу требований статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ организация, эксплуатирующая ОПО обязана иметь лицензию 
на эксплуатацию ОПО I, II, III классов опасности.

Таким образом из вышеизложенного следует, с момента эксплуатации ОПО IV класса опасности, организация, эксплуатирующая данное ОПО 
в течении 10 рабочих дней обязана направить заявление в органы Ростехнадзора.

Эксплуатация ОПО I, II, III классов опасности в отсутствии лицензии не допускается.

- Вопрос. По аттестации в области промышленной безопасности почему в случае неявки пошлина считается использованной? Юридически значимым действием является выдача документа о проведении аттестации, а не уведомление о ее назначении. Если человек не явился по причине болезни разве правильно "списывать" за это госпошлину?

Ответ:

В случае болезни аттестуемого, заявитель государственной услуги 
по аттестации в области промышленной безопасности имеет право воспользоваться п. 29 Постановления Правительства РФ от 13.01.2023 № 13  «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», а именно  «В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию аттестуемого лица при проведении аттестации (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства, болезнь заявителя или его близких родственников), его участия в судебном заседании заявитель или аттестуемое лицо вправе однократно и не позднее чем за один рабочий день до дня проведения аттестации направить заявление об изменении даты 
и времени ее проведения с документальным подтверждением наступления для аттестуемого лица указанных обстоятельств.

В указанном случае дата и время проведения аттестации назначаются 
на дату не позднее 15 рабочих дней со дня получения такого заявления».

В соответствии с п. 30 Постановления Правительства РФ 
от 13.01.2023 № 13 Федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), в который представлено заявление об изменении даты и времени проведения аттестации, уведомляет заявителя о вновь назначенных дате и времени ее проведения не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого заявления.

- Вопрос. Можно ли расширить список спец работ (п. 2.5 ПОТЭУ). При проверке у нас требуют вписывать иные спецработы, не указанные в п. 2.5 ПОТЭУ 2. Надо ли отражать аттестацию по правилам РТН на страницах удостоверения "Результаты проверки знаний документов по промышленной безопасности и др. спецправил". Мы на этих страницах отражаем проверку знаний рабочих, которые проходят проверку знаний в наших комиссиях, а с нас требуют вносить сведения из протоколов аттестации по правилам РТН для ИТР.

Ответ:

В соответствии с п 2.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н (далее - ПОТприЭЭ) Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись 
в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 2 
к ПОТприЭЭ.

К специальным работам в электроустановках относятся:

работы на высоте;

работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые 
с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях);

испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром);

работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения 
с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением).

Оформление поля "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках выполняется в соответствии с пунктами 2.9, 2.10 ПОТприЭЭ.

- Вопрос. В нашей организации ФГБУ "Канал имени Москвы" имеются в основном непромышленные потребители ЭЭ, а также электрические станции и сети. Ранее персонал проходил проверку знаний 
по ЭБ как непромышленные потребители. Далее ЦУ Ростехнадзора предписал дополнительно проводить проверку знаний по ЭБ по станциям и сетям - для объектов ГЭС и электросетей. Вопрос требуется ли 2 удостоверения для персонала гидроузла, в обязанности которого входит обслуживание электростанции (ГЭС) и шлюза (потребителя). либо достаточно проводить проверку знаний для них по станциям и сетям?

Ответ:

В соответствии с п. 61 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 № 811 (далее – Правила) результат проведения проверки знаний в комиссии по проверке знаний организации должен оформляться протоколом проверки знаний 
и фиксироваться в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения. Форма удостоверения приведена в приложении № 5 к Правилам. Для персонала ФГБУ «Канал имени Москвы» после проверки знаний, включающую в себя вопросы по эксплуатации потребителей электрической энергии и технической эксплуатации электрических станций и сетей следует оформлять одно удостоверение, делая соответствующие записи на страницах удостоверения в соответствии с п. 2.9 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н.

- Вопрос. Нужно ли отдельное удостоверение для ответственного 
за безопасное производство работ с ГПМ? ФП уже после приказа 
о назначении и аттестации ФП в заказ нарядах по грузовым работам его требует.

Ответ:

Удостоверение за безопасное проведение работ с грузоподъемными механизмами (ГПМ) — это документ, подтверждающий квалификацию персонала, ответственного за эксплуатацию кранов, подъемников и других механизмов, а также специалистов, управляющих ими. Удостоверение 
о допуске к работам (операторов ГПМ) выдается профильными учебными центрами после прохождения курсов обучения.