Аварийность и травматизм в 2013 году

Город Москва

25.06.2013 произошла авария на территории строительной площадки ст. №8 ПГУ-420Т ТЭЦ-16 филиала ОАО «Мосэнерго» по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, владение 14. При перемещении гусеничным краном металлической трубы диаметром 273 мм, длиной 11,6 м, массой 458 кг произошел обрыв грузового каната в результате чего падающей металлической трубой был тяжело травмирован монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда ЗАО «Кэмон» Афанасьев А.М., который находился на штатном металлическом настиле возле барабана среднего давления между осями 3-4 на отм. +27.000 м и производил уборку площадки для обслуживания трех барабанов котла-утилизатора на отм. +27.000 м.

Основными причинами аварии явились: обрыв грузового каната гусеничного крана вследствие зацепления грузового каната при повороте за верхнюю часть колонны;  неисправность приборов безопасности гусеничного крана СКГ-505; использование гусеничного крана СКГ-505 без проекта производства работ краном; работа гусеничного крана СКГ-505 с не назначенными приказом лицом, ответственным за безопасное производство работ краном и стропальщиками.

11.04.2013 главный инженер проекта ООО «Автоматизированные информационные технологии» при выполнении работ в щите управления «Градирня» на территории ОАО «НИИМЭ «Микрон», произошло короткое замыкание, при котором получил ожог лица и рук.

Полученные повреждения относятся к категории тяжелого несчастного случая.

09.04.2013 главный инженер Кныш В.А и специалист по эксплуатации Пенкин С.Н. в электрощитовой кинотеатра «Киргизия», выполняли работу по отключению электроэнергии. Не сняв нагрузку, Кныш В.А. перевел перекидной рубильник из нижнего в верхнее положение. Между ножами и верхними пинцетами возникла электродуга, в результате чего Кныш В.А. и Пенкин С.Н получили ожоги.

Полученные повреждения относятся к категории группового тяжелого несчастного случая.

21.05.2013 рабочий ООО «СтройВест» Умирзаков Б.А. при подключении удлинителя на влажном полу был смертельно поражен электрическим током.

28.05.2013 при выполнении работ в РТП – 21069 на территории                         ООО «Вельтпласт» дежурный электромонтер Якунов Ш.Х. и главный инженер Пономарев Г.П. получили термические ожог от возникшей электрической дуги. 03.06.2013 Якунов Ш.Х. от полученных ожогов скончался в больнице.

Полученные повреждения относятся к категории группового со смертельным исходом несчастного случая.

04.06.2013 после окончания строительных работ строительный рабочий МУП «Водоканал» Бирин Е.А. самовольно проник в ТП-1291 и был поражен электрическим током. Полученные повреждения относятся к категории тяжелого несчастного случая.

20.06.2013 поступило сообщение о несчастном случае на территории рынка «Садовод» между к.714 и к.715 во 2-м эксплуатационном районе Филиала № 20 «Магистральные тепловые сети» ОАО «МОЭК».  Произошел прорыв теплотрассы, а именно, вытекание горячей воды из временной заглушки Ду - 1400 мм магистрали № 7, вследствие чего скончался охранник Мишкин Ю.В. (4 разряд, 39 лет), получив термические ожоги - 100% кожного покрова и 40% внутренних органов.

Основная причина, вызвавшая несчастный случай: неудовлетворительная организация производства работ со стороны подрядной организации                           ООО «Магистраль», выразившееся в том, что (на период производства работ) произошел разрыв временной заглушки в связи с не плотностью запорной арматуры.

25.06.2013 в результате аварии на территории строительной площадки ст. №8 ПГУ-420Т ТЭЦ-16 филиала ОАО «Мосэнерго» по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, владение 14, при перемещении гусеничным краном металлической трубы диаметром 273 мм, длиной 11,6 м, массой 458 кг произошел обрыв грузового каната в результате чего падающей металлической трубой был тяжело травмирован монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда ЗАО «Кэмон» Афанасьев А.М., который находился на штатном металлическом настиле возле барабана среднего давления между осями 3-4 на отм. +27.000 м и производил уборку площадки для обслуживания трех барабанов котла-утилизатора на отм. +27.000 м.

27.06.2013 при производстве работ по обслуживанию контактной сети электромонтер Московско-Курской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» Сасин Д.И. был смертельно поражен электрическим током.

24.07.2013 при демонтаже кабеля в распределительном устройстве 0,4 кВ слесарь АВР (по совместительству электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок) цеха по ремонту и техническому обслуживанию снегосплавных щитов ОАО «Мосводоканал» Смирнов А.С. порлучил ожоги лица и тела.

Полученные повреждения относятся к категории тяжелого несчастного случая.

01.08.2013 во время проведения ремонтных работ на подстанции Ростокинского завода ЖБК ОАО «ДСК-1» электромонтеры Носов С.В., Орлачев К.В, Селиверстов Ю.Г. получили ожоги тела.

Полученные повреждения относятся к категории группового тяжелого несчастного случая.

27.09.2013 на строительстве многофункционального комплекса «Москва-Парк» по адресу: Варшавское шоссе, вл.140 произошел групповой несчастный случай (1 человек получил смертельные травмы, 5 человек получили травмы различной степени тяжести). Групповой несчастный случай со смертельным исходом произошел при подъеме и перемещении одновременно двух металлических элементов арочной конструкции (А-3) с помощью башенного крана Liebherr 200 EC-H10, принадлежащего ООО «СУТЕК», установленного на строительном объекте в соответствии с ППРк. Строповка поднимаемых грузов из кузова автомобиля осуществлялась работниками ООО «Стальстроймонтаж» текстильными стропами. При перемещении краном металлических элементов произошел обрыв текстильных стропов и падение их на бытовое помещение, где находились люди. В результате чего пострадали: электрик участка                            ООО «Стройсектор»  Исмаилов А.Ф. (получил смертельные травмы), электрик участка ООО «Стройсектор» Худайбергенов А.Н., подсобный рабочий                         ООО «Стройсектор» Юлдашев П.Р., подсобный рабочий ООО «Каркас-Нева» Юсупов А.Р., принемаемые на работу подсобные рабочие ЗАО «Ренейссанс Констракшн» Шамурадов Э.Ю. и Тошмадов М.М.

13.11.2013 при проверке наличия напряжения на фазах в распределительном шкафу ШР-12 ООО «Алит Пласт» бригадир электромонтеров по обслуживанию электрооборудования Ляушкин А.В. получил термический ожог правой кисти и лица.

Полученные повреждения относятся к категории тяжелого несчастного случая.

19.11.2013 на строительстве жилого дома по адресу: г. Москва, Коминтерна ул., вл.28 произошел несчастный случай со смертельным исходом. При подъеме люльки двухподвесного фасадного подъемника, принадлежащего ООО «КНАИС подъемные механизмы», на уровне 17 этажа, произошло падение одной консоли. В результате чего из люльки выпал и получил смертельную травму работник ООО «Эконика» Котубей С.М. (падение с высоты 17-го этажа).

Норильский промышленный район

04.02.2013 при ремонте соединения грязевого шланга с гусаком манифольда на буровой установке, упал с площадки обслуживания, расположенной на высоте 50 м, помощник бурильщика 5 разряда ОАО «Уренгойнефтегазгеология» Миховичем П.М.

Причинами несчастного случая явились: низкий уровень организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, выразившийся в допущении к эксплуатации площадок обслуживания на буровой установке с нарушениями требований Правил безопасности; в необеспечении укомплектованности штата работников опасного производственного объекта буровых и ремонтных бригад в соответствии с установленными требованиями; в допущении к эксплуатации технического устройства – буровой установки с просроченным сроком безопасной эксплуатации, без проведения экспертизы промышленной безопасности.

Мероприятия по устранению и недопущению в будущем причин несчастного случая выполнены.

26.03.2013 в обществе с ограниченной ответственностью «ПНГ-Транспорт» при разгрузке автомобильным краном КС 55713-5 рег. № 2477 на базе автомобиля КАМАЗ, емкости массой 7 тонн произошло опрокидывание крана, в результате чего машинист крана Буторин А.А. был придавлен и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Причинами несчастного случая явились: нарушение технологического процесса, отсутствие контроля при направлении крана на объекты и сторонним организациям, отсутствие аттестованного инженерно-технического персонала на месте производства работ.

17.04.2013 на плавильном участке №1 плавильного цеха Медного завода ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», при производстве работ по постановке фурм печи ПВ № 3 на «притычки», произошло возгорание спецодежды (рубашки и нательного белья), в результате чего плавильщик 5 разряда Быков Сергей Алексеевич, получил термический ожог пламенем передней поверхности грудной клетки, спины, верхней правой и левой конечностей (S 40% St II – III А-Б, ожоговый шок).

Причинами несчастного случая явились:

Неудовлетворительная организация производства работ, а так же нарушение трудовой и производственной дисциплины, выразившееся в неисполнении требований безопасности на рабочем месте.

Мероприятия по устранению причин тяжелого несчастного случая, срок исполнения которых истек, выполнены в полном объеме, остальные находятся в стадии выполнения.

02.07.2013 при спуске с галереи мостового крана № 3189 Литейно-кузнечного цеха Механического завода ООО «НОК» монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха ООО «2 – Норильское монтажное управление» ЗАО «Востоксантехмонтаж» Нукаева А.К., произошло его прикосновение к троллеям крана. В результате поражения техническим электричеством Нукаев А. К. получил травмы, несовместимые с жизнью.

Причинами несчастного случая явились: отсутствие контроля со стороны ИТР при производстве работ на объекте ООО «2 – Норильское монтажное управление» ЗАО «Востоксантехмонтаж», отсутствие инженерно-технического персонала на месте производства работ, не было снято напряжение с троллей.

04.09.2013 в плавильном цехе Никелевого завода Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» произошла авария, связанная с выходом расплава из рудно-термической печи № 3.

Причинами аварии явились: низкая металлизация штейна, в связи с чем был размыт гарнисаж в районе 3-го штейнового шпура РТП-3.

Мероприятия по устранению причин аварии срок исполнения которых истек, выполнены в полном объеме, остальные находятся в стадии выполнения.

04.01.2013 в 22 часа 25 минут при подъёме в кабину ПДМ хоз. №101 на транспортном штреке ленты 110 гор. -535м рудника «Октябрьский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» допустил воздействие на рычаги управления и, в результате складывания машины, был зажат, получил травмы ног и таза машинист ПДМ участка ПУЭСО рудника «Октябрьский» Томшин А.Ж.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

-      нарушение трудовой и производственной дисциплины;

- неудовлетворительное осуществление производственного контроля за выполнением требований инструкций по промышленной безопасности и охране труда на рабочих местах.

05.02.2013 в 21 час 00 минут в горной выработке СТУ-1 гор. -1400м рудника «Таймырский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» при производстве работ по креплению горной выработки получил травму отслоившимися кусками горной массы проходчик подземного участка горно-капитальных работ №1 Шахтопроходческого управления №2 треста «Норильскшахтстрой» ООО «Заполярная строительная компания» Холодченко А.В.

Причина, приведшая к несчастному случаю:

- нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в не поддержании рабочего места в безопасном состоянии в течение смены.

20.03.2013 в 12 часов 30 минут на сопряжении транспортного квершлага и разгрузочной ветви №2 гор. - 471м шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский»  ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» при движении электровоза получил травмы дорожно-путевой рабочий подземного участка внутришахтного транспорта шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Юденко А.М.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- нарушение трудовой и производственной дисциплины;

- низкий уровень осуществления производственного контроля.

01.05.2013, в 21 час 30 минут при сопровождении погрузочно-доставочной машины типа ST-1020, хоз. №574 к месту производства работ, произошло падение ПДМ и мастера горного подземного участка горно-капитальных работ №5 шахтопроходческого управления №2 треста «Норильскшахтстрой» ООО «Заполярная строительная компания» Алдатова С.Х. с уступа в горную выработку Камера 12-21-3 гор. -1050м рудника «Таймырский», в результате которого Алдатов С.Х. получил травмы, не совместимые с жизнью.

Причины, приведшие к аварии и несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии ограждения недействующей горной выработки РШ-12-12-3; несоответствии «Схемы движения ДСО по выработкам ПУГКР №5 ШПУ-2 р-ка «Таймырский» в 2013 году» фактическому положению горных выработок рудника «Таймырский», формальном ознакомлении работников с текущей рабочей документацией; отсутствии четкого порядка взаимодействия, распределения обязанностей и ответственности между работниками ООО «Заполярная строительная компания» и работниками  рудника «Таймырский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» при отгрузке горной массы трестом «Норильскшахтстрой»  в выработки рудника «Таймырский»; ведении работ повышенной опасности по отгрузке горной массы без оформления наряда-допуска (акта-допуска) на выполнение работ повышенной опасности;

- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;

- недостаточный уровень осуществления производственного контроля выполнения требований промышленной безопасности работниками треста «Норильскшахтстрой» и рудника «Таймырский».

29.05.2013 в 11 часов 30 минут на гор. +90м рудника «Заполярный» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» при проведении ремонтных работ на рудоспуске 1-1-7 в результате обрушения горной массы смертельно травмирован крепильщик подземного участка внутришахтного транспорта рудника «Заполярный» Медушевский А.А.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не установке перекрытия, аншлагов; не в полном объеме выдачи сменного нарядов части не указания мер безопасности по ремонту рудоспуска 1-1-7 и не указания места разгрузки горной массы машинисту ПДМ;

- отсутствие контроля состояния рабочих мест со стороны горного мастера;

-  выполнение работ машинистом ПДМ по отгрузке горной массы без оформления наряда.

11.06.2013 в первую смену, на узле пересыпа №2 соискатель по профессии слесарь дежурный и по ремонту оборудования участка рудничных подъемов скиповых стволов рудника «Октябрьский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Сартов Т.А. контролировал процесс перегруза горной массы с ленточного конвейера №3 на ленточный конвейер №11. В 03 часа 05 минут Сартов Т.А. был обнаружен на ленточном конвейере №3 ТОФ ПООФ ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» без признаков жизни.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в непринятии мер по приведению рабочих мест в безопасное состояние и направлении работников на производство работ в места, имеющие нарушения установленных требований безопасности  при эксплуатации конвейера ЛК-11;

- недостатки в обучении безопасным приемам труда, выразившиеся в допуске к производству работ необученного персонала без инструктора производственного обучения;

-  низкий уровень осуществления производственного контроля за выполнением требований инструкций по промышленной безопасности и охране труда на рабочих местах.

02.07.2013 в третью смену, при выполнении работ по проверке под нагрузкой загрузочного комплекса дозаторной «Юг» гор. -1345м ствола СС-3 рудника «Таймырский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» был травмирован инженер по наладке и испытаниям треста «Норильскшахтсервис» ООО «Норильскникельремонт» Ляшко М.А.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация  работ, выразившиеся в отсутствии ограждения и леерной защиты на работающем конвейере, в допуске работников к выполнению работ повышенной опасности на оборудование, не соответствующее требованиям безопасности;

- нарушение трудовой и производственной дисциплины, выразившееся в личной неосторожности пострадавшего;

-  низкий уровень осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

25.07.2013 в третью смену, на сопряжении горных выработок СТУ-1 и ТУ-2       гор. -500м рудника «Октябрьский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», в результате наезда ПСМ был травмирован машинист погрузочно-доставочных машин ПСУ МГР №1 ШСУ МиМЭГР треста «Норильскшахтстрой» ООО «Заполярная строительная компания» Рамазанов А.З.о.

Причина, приведшая к несчастному случаю:

- нарушение трудовой и производственной дисциплины.

31.07.2013 в третью смену, в дозаторной камере «Юг» гор. -1354м ствола СС-3 рудника «Таймырский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», при выполнении ремонтных работ на юго-западном дозаторе был травмирован слесарь дежурный и по ремонту оборудования рудника «Таймырский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Коновалов Э.В.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация производства работ со стороны сменного надзора участка скипового подъема и конвейерного транспорта;

-  неудовлетворительный уровень осуществления производственного контроля со стороны лиц технического надзора участка скипового подъема и конвейерного транспорта;

-  нарушение трудовой и производственной дисциплины, выразившееся в личной неосторожности пострадавшего.

20.08.2013 во вторую смену, в камере 57 гор.-420м шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», при выполнении работ по отгрузке руды, обрушившимися кусками горной массы был смертельно травмирован машинист погрузочно-доставочной машины подземного участка эксплуатации и обслуживания самоходного оборудования шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Шанаев А.О.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация и производство работ по отгрузке горной массы;

- низкий уровень осуществления производственного контроля за выполнением требований инструкций по промышленной безопасности и охране труда на рабочих местах со стороны руководства и сменного надзора подземного участка очистных работ №1 шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский»;

-  неудовлетворительная организация выдачи нарядов со стороны руководства и сменного надзора подземного участка очистных работ №1 шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский».

15.09.2013 в первую смену, при зачистке забоя ВРШК-78сев. из Панельного орта 2/2 III подэтажа гор. -280м шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»,  в результате  наезда погрузочно-доставочной машины «Caterpillar» R1700G получил травмы, не совместимые с жизнью, проходчик подземного участка очистных работ №3 шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Николаев Е.И.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация и производство работ, выразившиеся в нахождении пострадавшего в опасной зоне производства  работ самоходного транспорта;

- низкий уровень осуществления производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности на рабочих местах.

21.10.2013 в третью смену, при выполнении подготовительных работ в горной выработке Западная соединительная ветвь горизонта -110м шахты «Маяк» рудника «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» обрушившимися кусками горной массы  были травмированы горнорабочие подземного участка закладочных работ шахты «Маяк» рудника «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Спешилов А.А. и Карпенко В.А.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация и производство работ, выразившиеся в формальном проведении осмотров состояния крепи, устройств и оборудования горных выработок;

- возложение на работника должностных обязанностей, не предусмотренных штатным расписанием рудника «Комсомольский», отсутствие аттестации по промышленной безопасности в нарушение установленного порядка;

- низкий уровень осуществления производственного контроля за выполнением требований инструкций по охране труда, регламентов технологических процессов со стороны руководства и сменного надзора шахты «Маяк» рудника «Комсомольский».

12.11.2013 в третью смену, на поверхностном закладочном комплексе  рудника «Октябрьский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» при выполнении работ по разбутовке бункера гранулированного шлака находился  на его верхней загрузочной части и был затянут в бункер в результате просадки материала, вследствие чего получил травмы, несовместимые с жизнью, бункеровщик Любцов И.И.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация и производство работ, выразившиеся в несогласованных действиях между мастером и пострадавшим, неудовлетворительном содержании и недостатках в организации рабочего места, недостатках в обучении безопасным приемам труда;

- низкий уровень осуществления производственного контроля за выполнением требований инструкций по охране труда на рабочих местах.

25.11.2013 в третью смену, на сопряжении Транспортного квершлага и сбойки №3 гор. - 500м рудника «Октябрьский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», погрузочно-доставочной машиной типа ST-1030 был травмирован и.о. мастера горного подземного участка горно-капитальных работ №5 шахтопроходческого управления №1 треста «Норильскшахтстрой» ООО «Заполярная строительная компания» Онбоев Ю.Н.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразиваяеся в отсутствии ограждения зоны работ, нахождении работников на стороне, не предназначенной для прохода людей;

- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.

12.12.2013 в третью смену, на заезде №4 горизонта -600м рудника «Октябрьский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» при выполнении монтажных работ в кровле выработки, в результате падения секции трубопровода, получил травму слесарь дежурный и по ремонту оборудования Лотоцкий А.И.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- нарушение технологического процесса, выразившееся в несоблюдении необходимого расстояния между узлами крепления трубопровода при производстве монтажных работ, использовании специального приспособления без фиксирующего устройства;

- низкий уровень осуществления производственного контроля за выполнением требований инструкций по промышленной безопасности и охране труда на рабочих местах;

- нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в выполнении работ на рабочих местах, несоответствующих требованиям промышленной безопасности и без получения допуска со стороны лиц технического надзора.

Комиссиями по расследованию несчастных случаев предложены к реализации меры, направленные на исключение возникновения аналогичных обстоятельств и причин в ходе ведения технологических процессов в горном производстве в подземных условиях на всех горнодобывающих и горностроительных предприятиях Норильского промышленного района.

19.11.2013 в 15 часов 35 минут произошел тяжелый несчастный случай с электромонтером оперативно-выездной бригады управления «Высоковольтные сети» ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Люльчаком Р.В., который при выполнении оперативных переключений получил термический ожог S-70% поверхности тела, шоковый ожог III степени.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

Неудовлетворительная организация  и производства работ, выразившаяся в:

- отсутствии должного контроля при проведении оперативных переключений  со стороны оперативного и административно-технического персонала за  работником, не обслуживающим данные электроустановки.

- участии в проведении оперативных переключений персонала, не допущенного к проведению оперативных переключений.

Недостаточный уровень контроля, выразившегося в

- отсутствии должного контроля за состоянием ведения технической документации, за организацией работы с персоналом, за соблюдением  требований «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», требований инструкций по охране труда со стороны руководства.

Недостатки в обучении безопасным приемам труда, выразившиеся в:

- не проведении стажировки, дублирования, контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок пострадавшему и отсутствии допуска к самостоятельной работе.

-    нарушении условий присвоения группы по электробезопасности электротехническому персоналу комиссией УВВС ОАО «НТЭК».

Чукотский автономный округ

08.01.2013 в ОАО «Рудник Каральвеем», при производстве работ по переваловке руды на рудном складе №2 ЗИФ рудника «Каральвеем», колесным фронтальным погрузчиком CATERPILLAR 950H был прижат к бензобаку грузового самосвала  HOWO ZZ34073067 и смертельно травмирован водитель указанного самосвала Абросимов Дмитрий Петрович.

Основной причиной происшедшего явилась немотивированная остановка технически исправного самосвала HOWO ZZ34073067 и выход пострадавшего из его кабины на отвале, в опасной зоне работы погрузчика СATЕRPILLАR 950H, без включения аварийной  световой сигнализации и выставления знаков аварийной остановки; водитель фронтального погрузчика Сaterpillar 950H допустил невнимательность при движении задним ходом и выполнении маневра.

19.02.2013 в ОАО «Рудник Каральвеем», на участке «Безымянный» рудника «Каральвеем», в восстающем 46/5-1 получил отравление ядовитыми продуктами взрыва проходчик участка подземных горных работ Щеголев Сергей Геннадьевич.

Основными причинами происшедшего явились: разрыв нагнетательного вентиляционного рукава, что привело к нарушению схемы вентиляции и превышению расчетного времени проветривания забоя восстающего после взрывных работ; не выполнение пострадавшим указаний сменного горнадзора о запрещении выполнения каких-либо работ в загазированном непроветренном восстающем.

27.04.2013 в ОАО «Рудник Каральвеем», на участке «Промоина» рудника «Каральвеем» в очистном блоке 2/3 штольни 3-5 горизонта + 680м. при бурении шпуров по ленте очистного забоя блока (система разработки с магазинированием руды) произошло проседание магазина руды (отбитой породы) над дучкой №1, в результате чего был затянут в воронку и засыпан отбитой горнорудной массой горнорабочий очистного забоя Наседкин Роман Сергеевич.

Основными причинами происшедшего явились: слеживание (смерзание) отбитой горнорудной массы (ГРМ) в магазине блока, что при ее подпуске привело к зависанию и образованию внутренней полости. При начале работ по бурению шпуров произошла резкая просадка ГРМ с затягиванием в нее пострадавшего; нарушение порядка допуска работников в горные выработки, начало выполнения работ с нарушениями требований правил безопасности и проекта на отработку блока.

21.09.2013 года в 10 часов 50 минут в ОАО «Анадырский морской порт» при перемещении 40-футового контейнера портальным краном рег. № Ч-746кр стропальщик-сигнальщик Кушнир О.А. был кратковременно прижат к полуприцепу; Кушнир О.А. получил смертельную травму. Причина: грубая небрежность со стороны пострадавшего; ослабление производственного контроля; отсутствие оранжевого жилета на пострадавшем; пострадавший разворачивал контейнер в ручную, а не с помощью багра или оттяжки.